智能报告采集终端

产品规格说明

RK3506B/J | T113-i

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-07-16 |
| 目标数量 | 小批试产 100 台，后续批量数量待定 |
| 文档用途 | 定制厂家硬件可行性评估、成品单价评估、样机设计输入和量产验收依据 |

本轮只评估 100 台小批试产条件下的成品含税单价，不评估 500 台、1000 台等阶梯价格。

1. 文档说明

1.1 需求等级

本文使用以下等级：

必须： 第一版成品必须满足，不允许以降低报价为由删除。

目标： 设计时必须按该指标实现，样机阶段通过实测确认。

建议： 厂家可根据供应链、PCB、结构和成本提出等效替代方案。

预留： 第一版不一定装配，但 PCB、接口或软件架构应保留升级空间。

厂家提出器件、接口或实现方式变更时，必须列出变更原因、成本影响、性能影响和软件适配影响，不得只给出总价。

1.2 报价口径

本轮只评估 100 台小批试产条件下的成品含税单价，不评估 500 台、1000 台等阶梯价格。

本轮报价不包含以下一次性费用：

硬件原理图和 PCB 设计费；

BSP、驱动和业务软件的一次性开发费；

外壳模具费；

EMC、安全、SRRC、入网等认证费；

专利、商用字体和第三方商业软件授权费。

厂家只需给出以下两个成品价格：

1. 设备本体单价： 已组装、烧录、校准、测试合格并带基础包装的终端，不含外置适配器和数据线。

2. 完整套装单价： 设备本体 + 5V/3A 适配器 + USB 数据线 + 基础包装。

成品单价必须包含：PCBA、512MB 内存、8GB eMMC、Wi-Fi/蓝牙、RJ45、USB 接口、电源保护、RTC 和电池、约 1 英寸屏幕、按键、指示灯、外壳、装配、烧录、老化和出厂功能测试。

2. 产品定义

2.1 产品用途

本产品部署在医疗检查设备或普通计算机旁，作为 USB 外设和网络网关使用。它接收主机通过虚拟打印机或虚拟 U 盘产生的报告文件，在本地完成文件识别、必要的 PDF 转换、缓存、审计和网络上传。

设备同时预留 HID 键盘和 HID 鼠标模拟能力，供后续自动录入项目使用。主机端不安装专用客户端，优先使用 Windows、Linux 和其他主流系统原生 USB 类驱动完成免驱枚举。

2.2 主要功能

USB Mass Storage Device（MSC）模拟和文件采集；

USB Printer Device 模拟和打印数据采集；

USB HID Keyboard 模拟；

USB HID Mouse 模拟；

四种 USB Gadget 模式切换；

PCL、PCL XL、PostScript 等打印数据转 PDF；

PDF、JPEG、PNG、BMP、TXT 文件归一化处理；

报告本地缓存、失败重试、审计日志和网络上传；

100M 有线网络、Wi-Fi 5 双频无线网络和蓝牙；

HTTPS 本地管理页面；

约 1 英寸本地状态屏、双按键和 RGB 状态灯；

USB U 盘离线升级；

主机 USB 供电和独立旁路 5V 供电；

低压检测、旁路电源手动授权和全路径防倒灌。

2.3 第一版不包含

HDMI RX；

HDMI TX；

MIPI DSI、LVDS 或 RGB 大屏接口；

摄像头接口；

触摸屏；

4G/5G 蜂窝通信；

云端统一设备管理、远程批量配置和远程桌面功能。

后续如需要采集 HDMI 图像，使用外置 USB 2.0 UVC 采集卡，不在主板上集成 HDMI RX。

3. 整机架构

医疗设备/电脑
      |
      | USB-C Device/OTG + 5V 主供电
      v
+-----------------------------------------------------------+
|  USB ESD/浪涌保护 + VBUS 电压/电流检测 + 防倒灌电源路径   |
|                         |                                 |
|  独立 USB-C AUX 5V/3A --+--> Power Mux/eFuse --> 系统电源 |
|                                                           |
|  RK3506B/J 或 T113-i + 512MB DDR + 8GB eMMC               |
|      |             |              |                       |
|      |             |              +--> SPI 状态屏         |
|      |             +--> 100M Ethernet PHY --> RJ45        |
|      +--> SDIO/UART Wi-Fi 5 + Bluetooth                   |
|                                                           |
|  USB Host --> 2 口 USB 2.0 Hub --> USB-A x 2              |
|                                                           |
|  RTC + 纽扣电池 | RGB LED | AUX 按键 | MODE 按键 | UART   |
+-----------------------------------------------------------+

4. 核心平台

4.1 首选平台

必须优先报价：RK3506B 或 RK3506J + 512MB DDR3/DDR3L + 8GB eMMC。

选择理由：

三核 Cortex-A7，能够分担 USB Gadget、文件转换、Web 管理和上传任务；

两路 USB 2.0 usb，便于将 Device/Gadget 与 Host 外设隔离；

两路 RMII、UART、SPI、I2C 等接口能够覆盖本产品需求；

与现有 Rockchip Linux、configfs 和 USB Gadget 项目经验连续。

不得使用仅集成 64MB/128MB 内存的 RK3506G1/G2 替代完整功能版本。

4.2 成本备选平台

允许等功能报价：T113-i + 512MB DDR3 + 8GB eMMC。

T113-i 具有双核 Cortex-A7、USB 2.0 DRD、USB 2.0 Host、独立 SDIO、eMMC 5.0 和 EMAC，可作为成本优先方案。不得使用 64MB/128MB/256MB SiP 版本替代 512MB 完整功能方案。

4.3 两个平台必须保持等功能

厂家给出 RK3506 和 T113-i 两套方案时，必须保持以下内容一致：

512MB 内存；

8GB eMMC；

四种 USB Gadget 模式；

两个 USB-A Host；

100M RJ45；

Wi-Fi 5 双频和蓝牙；

约 1 英寸状态屏；

双 USB 供电和防倒灌；

RTC、电池、双按键、RGB LED、UART；

ESD 和电源保护等级；

报告格式、性能和可靠性指标。

不得通过取消屏幕、蓝牙、HID、ESD、电源检测或 USB Hub 获得更低的对比报价。

4.4 资源配置

| 项目 | 必须规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CPU | RK3506B/J 或 T113-i | 同等级 Linux SoC 替代需书面确认 |
| 内存 | 512MB | 不接受 128MB/256MB 版本 |
| eMMC | 8GB | 建议工业级或高耐久料号 |
| SPI NOR | 预留或 16MB | 可用于引导、恢复或工厂烧录，厂家提出方案 |
| RTC | 独立硬件 RTC | 带 CR1220/CR2032 或等效纽扣电池 |
| 看门狗 | 硬件看门狗 | 系统异常自动恢复 |
| 安全存储 | SoC OTP/唯一 ID | 用于设备唯一编号和升级校验 |

5. USB 系统

5.1 USB 接口配置

| 接口 | 数量 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机连接口 | 1 | USB-C, USB 2.0 Device/OTG | 与医疗设备/电脑连接，同时接收主机 5V 供电 |
| USB Host | 2 | USB-A, USB 2.0 High-Speed | U 盘、调试外设或外置 UVC 采集卡 |
| 旁路供电口 | 1 | USB-C, 5V 输入 | 独立 5V/3A 辅助供电，不传输数据 |

USB Device 接口必须采用 USB-C。不得使用 USB-A 母口作为 Device 接口，也不得要求用户使用不规范的 USB-A 对 USB-A 数据线。

5.2 四种 Gadget 工作模式

| 模式 | USB 功能组合 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 模式 1 | MSC + HID Keyboard + HID Mouse | U 盘报告采集并保留自动录入能力 |
| 模式 2 | Printer + HID Keyboard + HID Mouse | 打印报告采集并保留自动录入能力 |
| 模式 3 | MSC | 只模拟 U 盘，兼容性优先 |
| 模式 4 | Printer | 只模拟打印机，兼容性优先 |

模式切换方式：

本机 MODE 按键；

HTTPS 管理页面；

维护命令行接口。

系统应保存最后一次确认的模式，重启后恢复。切换时必须先停止对应采集服务、解绑 UDC、重建 configfs 功能、重新绑定 UDC，再启动新模式服务。失败时自动回滚到上一个可用模式。

不同模式应使用稳定且可追溯的 VID、PID、序列号、Manufacturer 和 Product 字符串。每台设备必须有唯一 USB 序列号，避免 Windows 缓存冲突。

5.3 USB Host 拓扑与供电

SoC 的独立 Host 控制器通过 USB 2.0 Hub 扩展为两个 USB-A。

两个 USB-A 均支持 USB 2.0 High-Speed 480Mbps。

每个 USB-A 使用独立限流/负载开关，具备过流、短路和热保护。

每个 USB-A 均增加低电容 USB 2.0 ESD 防护器件。

使用旁路 5V 时，建议单口最大 1A、两口合计最大 1.5A。

仅使用主机 OTG 供电时，默认限制或关闭高功率 USB-A 负载，只允许功耗预算内的维护 U 盘工作。

其中至少一个 USB-A 必须能在旁路 5V 开启时稳定驱动 USB 2.0 UVC 采集卡。

如接移动硬盘或高功率采集卡，用户必须接入并授权 5V/3A 旁路电源。

Wi-Fi/蓝牙优先使用 SDIO + UART 连接，避免占用 USB Host 带宽。若厂家受限于引脚复用而采用 USB Wi-Fi，必须证明在 Wi-Fi 上传和 UVC 采集卡同时工作时 USB 总线稳定，不掉盘、不掉网、不丢帧。

5.4 USB 内核要求

Linux 内核至少启用：

CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_LIBCOMPOSITE=y
CONFIG_USB_CONFIGFS=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_MASS_STORAGE=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_F_HID=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_F_PRINTER=y
CONFIG_USB_PRINTER=y

必须存在可用 UDC，且能够同时创建 Printer/MSC 与 HID Keyboard/HID Mouse 的复合设备。USB Printer configfs 功能、/dev/g_printer0、/dev/hidg0 和 /dev/hidg1 必须在目标 BSP 实板验证，不能只依据 Kconfig 判断可用。

5.5 MSC 设计

默认虚拟磁盘容量：512MB FAT32；

使用 eMMC 文件作为 backing file；

支持安全卸载、稳定时间判定、增量扫描和文件复制；

主机挂载期间，不允许 Linux 直接以读写方式同时挂载同一 backing file；

文件复制完成后按文件大小、修改时间和 SHA-256 建立处理记录；

产品版本支持去重，测试模式允许关闭去重；

支持 PDF、JPEG、PNG、BMP、TXT 和其他配置允许的文件类型。

5.6 Printer 设计

通过 USB Printer Gadget 接收原始打印任务；

支持 PJL/UEL、PCL、PCL XL、PostScript、PDF 和常见图像数据识别；

优先使用协议结束符、作业边界或 USB 状态判定作业结束；

无明确结束标志时使用可配置空闲超时；

原始打印数据先写临时文件，再原子移动到待转换目录；

断电或服务重启后必须能够恢复未完成任务，不生成半份正式报告。

6. 电源系统

6.1 供电方式

设备具有两路 5V 输入：

1. HOST VBUS： 来自 USB-C Device/OTG 主机接口，作为默认主电源。

2. AUX 5V： 来自独立 USB-C 电源接口，推荐适配器规格 5V/3A。

AUX USB-C 只接收 5V，不要求 USB PD 协议。接口必须清楚标注为 AUX 5V，避免与主机数据口混淆。

HOST VBUS 的可用电流取决于主机接口和线材。设备不得默认所有 USB 2.0 主机都能提供 1A 或更高电流：

USB-C 对 USB-C 连接时，可根据 CC 宣告能力确定允许电流；

USB-A 对 USB-C 连接且无法获得更高供电能力时，按 USB 2.0 500mA 基线设计保护策略；

主机供电能力不足时，设备仍应优先保持 USB Gadget、队列和文件系统安全，并提示接入 AUX；

不得为了维持 Wi-Fi、转换或 USB-A 外设而持续过载主机 USB 口。

6.2 旁路电源控制逻辑

旁路电源只允许用户手动授权或关闭：

默认使用 HOST VBUS；

检测到主机电压不足时，状态屏显示低压告警，RGB LED 显示红色告警；

用户接入 5V/3A 适配器后，按 AUX 按键授权旁路 5V；

用户也可在 HTTPS 管理页面授权或关闭旁路 5V；

授权状态必须在屏幕和管理页面清晰显示；

用户关闭旁路后，系统回到 HOST VBUS，并立即限制高功率 USB-A 负载；

旁路适配器拔出时自动回退 HOST VBUS，不得因切换导致文件损坏；

旁路授权状态是否跨重启保存由软件配置决定，默认不跨冷启动保存，避免无人值守时误上电高功率外设。

AUX 输入必须经过独立反向阻断 eFuse 和可控负载开关，再进入电源 MUX。授权信号使用硬件锁存或等效掉电安全电路：

冷启动默认关闭 AUX 负载开关，AUX 即使已经插入也不得自动接管；

AUX 实体按键可以直接置位/复位授权锁存，保证 HOST VBUS 太弱、SoC 尚未完整启动时仍可授权供电；

HTTPS 操作通过受控 GPIO 或电源管理器置位/复位同一授权锁存；

软件重启、进程崩溃和 GPIO 变为高阻时不得产生意外授权；

授权后由电源 MUX 自动完成无缝选路；

未授权时 AUX 输入必须与系统电源电气隔离，不能仅在软件界面上显示“关闭”。

厂家必须在原理图中明确标出 AUX_PRESENT、AUX_AUTH、AUX_POWER_GOOD、HOST_VBUS_SENSE 和 USB_LOAD_SHED 等等效信号，以及它们在 SoC 未启动时的默认状态。

6.3 电源保护

必须实现：

HOST VBUS 与已授权 AUX 5V 的双路电源 MUX 或理想二极管选路；

两路输入反向电流阻断；

任何状态下不得向主机 USB 口倒灌 5V；

设备关机、主机断电、AUX 单独接入、两路同时接入时均不得倒灌；

输入过压、欠压、过流、短路和反接保护；

USB-A 端口独立限流和故障上报；

5V 主电源及关键 3.3V/1.xV 电源监测；

关键电源状态可由 SoC ADC 或专用监控 IC 读取；

供电不足时优先关闭 USB-A 高功率负载，保证文件系统和上传队列安全。

建议告警阈值：

HOST VBUS 低于约 4.75V 持续 500ms：低压告警；

HOST VBUS 低于约 4.50V：进入负载保护，关闭高功率 USB-A；

实际阈值由选定电源芯片、PCB 压降和整机负载测试确定。

低压红色告警应尽可能由硬件电源监控电路驱动，即使 SoC 未能完整启动也能给出提示。

6.4 功耗预算

| 负载 | 目标预算 |
| --- | --- |
| SoC + DDR + eMMC + PMIC | 2.0-3.5W |
| Ethernet + Wi-Fi/BT | 1.0-2.5W |
| 小屏 + LED + RTC | 小于 0.5W |
| USB-A 外设合计 | 最大约 7.5W |
| 转换峰值和损耗余量 | 1.0-2.0W |
| 整机 AUX 输入上限 | 15W, 5V/3A |

厂家必须提交典型待机、网络上传、PDF 转换和满 USB 负载四种工况的实测电流。

7. 网络与无线

7.1 有线网络

1 个 10/100Mbps RJ45；

内置网络变压器，建议带 Link/Activity 指示灯；

支持 DHCP 和静态 IP；

支持 IPv4，IPv6 为建议项；

RJ45 差分线增加专用低电容 ESD 防护；

网口屏蔽壳接地方案按 EMC 规范处理，避免直接污染数字地。

7.2 Wi-Fi

Wi-Fi 5，802.11a/b/g/n/ac；

同时支持 2.4GHz 和 5GHz；

1T1R 即可；

支持 WPA2-PSK，建议支持 WPA3-SAE；

使用内置 PCB 天线；

外壳必须采用对射频影响较小的 ABS/PC，天线净空区不得有铜、金属螺柱、屏幕排线或电池遮挡；

量产前需完成暗室或至少整机 OTA 对比测试，不能只验证模组裸板信号。

7.3 蓝牙

支持 Bluetooth 5.0 或以上；

经典蓝牙和 BLE 能力按模组实际规格列明；

蓝牙第一版不承担关键业务，但硬件和驱动必须可用。

8. 屏幕、按键和指示灯

8.1 状态屏

尺寸：约 0.96-1.14 英寸条形屏；

推荐：0.96 英寸 160x80 SPI IPS；

接口：SPI，3.3V 逻辑；

不使用 MIPI、LVDS 或 HDMI；

不需要触摸；

亮度支持软件调节或自动熄屏；

屏幕模组工作温度必须覆盖 0-50 摄氏度整机范围。

屏幕至少显示：

当前 USB 模式；

HOST VBUS 和 AUX 5V 状态；

旁路 5V 是否已授权；

有线网络/Wi-Fi 连接状态；

本机 IP 地址；

待上传和失败报告数量；

最近一次上传结果；

DeviceCode；

低压、过流、存储不足、上传失败和升级状态；

必要时显示简短错误代码，详细信息在 HTTPS 页面查看。

8.2 按键

设备配置两个实体业务按键：

1. AUX 按键： 手动授权/关闭旁路 5V。长按 2 秒执行，防止误触。

2. MODE 按键： 短按浏览模式，长按 2 秒确认切换；或由软件设计为短按循环并在 3 秒后自动确认。

两个按键均需要硬件或软件去抖，建议 30-80ms。外部按键引线和接口处增加 ESD 防护，不得直接将长走线接入 SoC GPIO。

8.3 RGB 状态灯

绿色：系统正常；

蓝色：网络通信或上传；

黄色：等待配置、模式切换或旁路电源待授权；

红色：低压、上传失败、存储不足或系统故障；

闪烁节奏必须在软件文档中统一定义，避免不同版本含义变化。

9. 串口与维护接口

1 路 3.3V TTL UART；

信号：3V3、TX、RX、GND；

默认波特率 115200, 8N1；

量产版本可关闭串口登录，仅保留启动日志和受控维护模式。

10. 软件系统

10.1 操作系统

量产首选 Buildroot 无桌面 Linux。Debian 仅作为开发、调试或厂家 BSP 验证镜像。

Buildroot 镜像必须包含：

Linux USB configfs、Printer、Mass Storage 和 HID 功能；

Python 3 及当前业务依赖，或经验证的等效 Go/C 控制面；

SQLite；

HTTPS Web 服务；

GhostPDL/GhostPCL、Ghostscript 和图像处理库；

Wi-Fi、Bluetooth、Ethernet、RTC、看门狗和屏幕驱动；

USB U 盘离线升级和恢复机制。

第一版优先移植现有 Python 业务，只有 512MB 实板压力测试不通过时才重写控制面。报告转换仍由成熟转换引擎完成，不在本项目中自行实现 PCL 解释器。

10.2 软件模块

| 模块 | 作用 |
| --- | --- |
| Gadget Manager | 创建、切换、校验和恢复四种 USB 模式 |
| MSC Collector | 监控 backing image，复制稳定的新文件 |
| Printer Collector | 从 /dev/g_printer0 接收并切分打印任务 |
| Format Detector | 识别 PCL/PCL XL/PS/PDF/图像/TXT |
| PDF Converter | 调用 GhostPDL/Ghostscript/Pillow 等生成 PDF |
| Report Queue | SQLite WAL 队列、状态机、审计和失败恢复 |
| Uploader | 上传 Report + ReportInfo，超时和指数退避重试 |
| HTTPS Admin | 配置、模式、电源、日志、报告和维护页面 |
| Display Agent | 小屏、RGB LED 和按键状态机 |
| Power Agent | 电压/电流监测、AUX 授权和 USB-A 负载保护 |
| Update Agent | U 盘离线升级、验签、回滚和版本管理 |
| Watchdog Agent | 进程与系统健康检查 |

10.3 报告处理流程

MSC 文件 / Printer 原始任务
          |
          v
文件稳定与作业结束判定
          |
          v
格式识别与 SHA-256
          |
          v
PDF 直通或 PCL/PS/图像/TXT 转 PDF
          |
          v
PDF 完整性校验 + ReportInfo.xml
          |
          v
SQLite 持久队列
          |
          v
HTTPS/HTTP 上传 -> 成功归档 / 失败重试

10.4 支持格式

第一版必须支持：

PCL 5/PCL 6；

PCL XL；

PostScript；

PDF；

JPEG/JPG；

PNG；

BMP；

TXT。

厂家必须使用项目提供的真实样本进行验证。只用自生成的简单一页文件通过，不能视为满足格式要求。

10.5 管理页面

管理端口使用 HTTPS 8443，至少包含：

首次登录强制修改默认密码；

DeviceCode、ExamDoct、ExamDoctCode；

上传接口、超时、重试次数和重试间隔；

MSC/Printer/HID 四种模式切换；

AUX 5V 手动授权/关闭；

有线网络、Wi-Fi 和时间配置；

报告队列、上传状态、失败详情和手动重试；

存储占用、清理策略和日志下载；

软件版本、硬件版本、设备序列号；

U 盘升级状态、升级历史和回滚结果；

系统健康、电压、电流、温度和 USB 端口故障状态。

上传失败列表默认只显示简短原因，用户点击“查看详情”后再显示 HTTP 状态码、响应内容、异常栈和重试历史。

10.6 本地数据与容量

业务假设：

单份报告最大 2-3MB；

每天最多 20 份；

断网后至少缓存半天；

并发转换数固定为 1。

最低存储规划：

| 分区/目录 | 建议空间 |
| --- | --- |
| Boot/Recovery | 256-512MB |
| RootFS A | 1.0-1.5GB |
| RootFS B 或恢复镜像 | 1.0-1.5GB |
| MSC backing image | 512MB |
| 报告、原始任务、数据库和日志 | 不少于 2GB |
| eMMC 预留和磨损余量 | 不少于 15% |

待上传和上传失败报告不得被自动删除。已上传报告默认保留 7 天，可在管理页面配置。日志采用轮转，防止写满 eMMC。

11. 离线升级与恢复

11.1 USB U 盘升级

升级包通过 USB-A U 盘导入；

升级包必须包含版本、适用硬件版本、SHA-256 和数字签名；

仅接受签名正确且目标硬件匹配的升级包；

支持应用升级和完整系统升级；

升级前检查剩余空间、电压和旁路电源状态；

系统升级时要求接入并授权 AUX 5V；

升级过程中屏幕和 RGB LED 显示进度；

断电后能够回到旧版本或恢复分区，不得变砖；

禁止普通 U 盘文件覆盖系统可执行文件；

保存升级审计记录。

8GB eMMC 优先采用 A/B RootFS；若 BSP 空间或引导方案不适合 A/B，厂家必须提供等效的 Recovery 分区和原子应用升级方案。

11.2 工厂恢复

预留 MaskROM/FEL/USB Download 或等效量产烧录入口；

预留串口启动日志；

设备序列号、MAC 地址、USB 序列号和 DeviceCode 可在工厂写入；

恢复镜像不得覆盖已导出的生产校准数据和唯一编号。

12. 性能指标

内存、存储和网络

| 项目 | 目标指标 |
| --- | --- |
| 512MB 版本空闲可用内存 | 不少于 180MB |
| 转换压力测试 | 无 OOM、无服务重启、无看门狗复位 |
| eMMC 顺序读取 | 不低于 80MB/s |
| eMMC 顺序写入 | 不低于 30MB/s |
| 正常局域网上传 | PDF 就绪后 15 秒内发起并完成请求，服务器业务耗时除外 |
| 离线缓存 | 满足至少 12 小时、10 份 3MB 报告并留 5 倍余量 |

13. 安全要求

HTTPS 管理端口固定为 8443，可由用户导入正式证书；

首次登录必须修改随机初始密码；

密码使用强哈希保存，不得明文写入配置；

管理操作、模式切换、旁路电源授权、升级和报告删除均记录审计日志；

禁止 Web 页面直接执行任意 shell 命令；

上传接口支持 TLS，证书校验默认开启；

U 盘升级包必须验签；

生产镜像关闭无密码 SSH 和调试后门；

唯一设备密钥不得放在可直接下载的 Web 目录；

RTC 和 NTP 同时使用，断网时依靠 RTC 保持审计时间。

14. 结构设计

14.1 外形目标

暂定最大尺寸：100 mm x 50 mm x 30 mm；

在满足 RJ45、双 USB-A、双 USB-C、小屏、按键、天线净空和散热的前提下尽量缩小；

采用长方形结构；

建议 ABS+PC 阻燃塑料外壳；

风扇less，被动散热；

整机环境温度：0-50 摄氏度；

桌面放置，建议预留壁挂孔或扎带固定点。

14.2 接口布局原则

主机 USB-C 与 AUX 5V USB-C 分开布置并使用不同颜色/丝印；

两个 USB-A 留足相邻插头空间；

RJ45 不遮挡天线；

屏幕和两个按键位于正面或顶部，用户可直接操作；

RGB LED 不得被外壳遮挡；

UART 和工厂烧录口建议位于机内，拆盖后可访问；

外壳开孔处避免形成尖角和薄壁；

内置 PCB 天线区域不得使用金属喷涂。

14.3 散热

正常运行不使用风扇；

厂家根据 SoC、PMIC 和 Wi-Fi 模组热测试决定是否增加石墨片、导热垫或小型金属均热片；

0-50 摄氏度环境下持续进行转换、Wi-Fi 上传和 USB 满负载时不得降频至影响验收指标；

建议 SoC 结温保持低于 85 摄氏度，外壳可触表面不高于 50-55 摄氏度。

15. ESD、EMC 和可靠性设计

15.1 ESD 防护范围

以下所有可触及接口必须增加 ESD 防护：

USB-C Device/OTG；

USB-C AUX 5V；

两个 USB-A；

RJ45；

AUX 按键和 MODE 按键；

调试 UART 如外露；

屏幕外露金属件和外壳可触点。

设计目标：

接触放电：至少 ±4kV；

空气放电：至少 ±8kV；

USB 2.0 D+/D- 使用低电容 ESD 管；

电源输入使用适合 5V 电源线的 TVS、保险或 eFuse；

RJ45 使用专用阵列和合理机壳地泄放路径。

15.2 稳定性

7x24 小时运行；

应用进程异常自动拉起；

系统卡死由硬件看门狗复位；

所有关键文件使用原子写入；

SQLite 使用 WAL，事务状态可恢复；

eMMC 使用只读系统分区或受控写入，数据分区独立；

突然断电不得破坏启动分区；

主机反复插拔不得造成 UDC 永久失效；

Wi-Fi/网线切换和网络中断不得丢失报告。

冻结结论

第一版产品按以下基线评估：

RK3506B/J 首选、T113-i 备选，512MB DDR、8GB eMMC、100M RJ45、Wi-Fi 5 双频、Bluetooth、USB-C Device/OTG、USB-A x2、独立 USB-C 5V/3A AUX、约 1 英寸 SPI 状态屏、AUX/MODE 双按键、RGB LED、RTC 和纽扣电池；支持 MSC/HID、Printer/HID、MSC、Printer 四种模式，模式可由按键或 HTTPS 页面切换；旁路 5V 只能手动授权/关闭，所有供电状态禁止向主机倒灌；USB、网口、按键和电源接口均需 ESD 防护；量产系统优先 Buildroot，支持 U 盘签名离线升级。